Cavendish 硬件资源分配手册V3.0

目录

Cavendish 硬件资源分配手册V3.0	1

Cavendish	 STM32F103RCT6/RET6	4

1. LCD	4

2. KEY	6

3. 自由IO	7

4. TIME	8

1. PWM	8

5. UART	12

1. 串口2	12

2. 串口3	重映射（串口4）	12

6. SPI	14

SPI2	14

7. USB	15

8. IIC	16

IIC2	16

9. ADC	17

10. DAC	 （和ADC共用）	18

11. 步进电机	19

12. 电机组合	20

1. Motor 1	20

2. Motor 2	20

3. Motor 3（Only Reptile）	20

4. Motor 4（Only Reptile）	20

Cavendish	 STM32F405RET6	21

Cavendish		STM32F103RCT6/RET6

- LCD

硬件设备LCD，使用硬件的SPI2，其中：

PA10(D/C) 	PB12(CS)		PB13(SCLK)	PB15	(MOSI)

- 以上GPIO均不可除LCD功能以外使用！

- RES

- PB0

- SPI_CS(NSS-2)

- PB12

- SPI_SCL(SCK-2)

- PB13

- SPI_DC（未引到外拓Pin）

- PA10(占用UART1的RXD)，所以本设计如果要使用UART1需要重映射。

- SPI_MOSI

- PB15

- KEY

KEY0

PC13			触摸按键

*在TYPE版本中也是编码器按键

- 自由IO

和电机控制方向单元共用

PB5

PB6

PC0

PC1

PC2

PC3

PC12

PD2

- TIME

- PWM

通常使用TIM1和TIM8高级定时器做为PWM基础时钟。

##### TIM4

通常作为控制舵机的PWM。

PB6		Channel	1

PB7		Channel	2

PB8		Channel	3

PB9		Channel	4

| 定时器4 | 通道 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tim4 | ch1 | pb6 | pd12 |  |
| tim4 | ch2 | pb7 | pd13 |  |
| tim4 | ch3 | pb8 | pd14 |  |
| tim4 | ch4 | pb9 | pd15 |  |

##### TIM8

通常为直流有刷电机调试PWM。

PC6		Channel	1

PC7		Channel	2

PC8		Channel	3

PC9		Channel	4

| 定时器8 | 通道 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tim8 | ch1 | pc6 |  |  |
| tim8 | ch2 | pc7 |  |  |
| tim8 | ch3 | pc8 |  |  |
| tim8 | ch4 | pc9 |  |  |

*在TYPE版本中，TIM8通道3、4作为MOS驱动PWM

- Capture(编码器)

一般用在读取电机转速、编码按键（相当于鼠标）

##### TIM1

PA8	Channel	1

PA9	Channel	2

| 定时器1 | 通道 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tim1 | ch1 | pa8 | pe9 |  |
| tim1 | ch2 | pa9 | pe11 |  |
| tim1 | ch3 | pa10 | pe13 |  |
| tim1 | ch4 | pa11 | pe14 |  |

##### TIM2

PA15	Channel	1

PB3	Channel	2

| 定时器2 | 通道 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tim2 | ch1 | pa0 | pa15 |  |
| tim2 | ch2 | pa1 | pb3 |  |
| tim2 | ch3 | pa2 | pb10 |  |
| tim2 | ch4 | pa3 | pb11 |  |
| etr |  | pa0 | pa15 |  |

##### TIM3

PA6	Channel	1

PA7	Channel	2

| 定时器3 | 通道 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tim3 | ch1 | pa6 | pc6 | pb4 |
| tim3 | ch2 | pa7 | pc7 | pb5 |
| tim3 | ch3 | pb0 | pc8 |  |
| tim3 | ch4 | pb1 | pc9 |  |

##### TIM5

PA0	Channel	1

PA1	Channel	2

| 定时器5 | 通道 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tim5 | ch1 | pa0 |  |  |
| tim5 | ch2 | pa1 |  |  |
| tim5 | ch3 | pa2 |  |  |
| tim5 | ch4 | pa3 |  |  |

- UART

- 串口1

- PA2	TXD

- PA3	RXD

| usart2 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usart1_tx | pa9 | pb6 |  |
| Usart1_rx | pa10 | pb7 |  |

- 串口2

- PA2	TXD

- PA3	RXD

| usart2 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| --- | --- | --- | --- |
| usart2_ck | pa4 | pd7 |  |
| usart2_tx | pa2 | pd5 |  |
| usart2_rx | pa3 | pd6 |  |
| usart2_cts | pa0 | pd3 |  |
| usart2_rts | pa1 | pd4 |  |

- 串口3	重映射（串口4）

- PC10	TXD

- PC11	RXD

| usart3 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| --- | --- | --- | --- |
| usart3_ck | pb12 | pd10 | pc12 |
| usart3_tx | pb10 | pd8 | pc10 |
| usart3_rx | pb11 | pd9 | pc11 |
| usart3_cts | pb13 | pd11 |  |
| usart3_rts | pb14 | pd12 |  |
| usart4 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| usart4_tx | pc10 |  |  |
| usart4_rx | pc11 |  |  |

- SPI

### SPI2

PB15	MOSI

PB14	MISO

PB13	SCLK

PB12	NSS	(LCD)

PB1	NSS2

PB0	NSS3	(LCD res)

| spi2 | 默认io | 副用io1 | 副用io2 |
| --- | --- | --- | --- |
| _nss | pb12 |  |  |
| _sck | pb13 |  |  |
| _miso | pb14 |  |  |
| _mosi | pb15 |  |  |

- USB

PA11		USB_DM

PA12		USB_DP

- IIC

### IIC2

有时也用于超声波（需要改接口）

PB10			SCL

PB11			SDA

| i2c2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| i2c2_smba | pb12 |  |  |
| i2c2_scl | pb10 |  |  |
| i2c2_sda | pb11 |  |  |

- ADC

PA4		ADC4

PA5		ADC5

内部测温

- DAC		（和ADC共用）

PA4		OUT1

PA5		OUT2

OPEN_0001

PA0	PA1

OPEN_0010

PA2	PA3

OPEN_0100

PA4	PA5

OPEN_1000

PA6	PA7

- 步进电机

Reptile版本没有

DIR	PC4

STEP	PC5

- 电机组合

- Motor 1

TIM8-	Channel	1

编码	Tim2

方向控制				PB4			PB5(不分AB)

- Motor 2

TIM8-	Channel	2

编码	Tim1

方向控制				PC12			PD2(不分AB)

- Motor 3（Only Reptile）

TIM8-	Channel	3

编码	Tim3		(*Type 底板为编码按键)

方向控制				PC0				PC1(不分AB)

- Motor 4（Only Reptile）

TIM8-	Channel	4

编码	Tim5

方向控制				PC2				PC3(不分AB)

## Cavendish	3.14